镇江锦兴表面工程技术有限公司年产200万片陶瓷基板DPC电镀项目

环境影响报告书

（本征求意见稿仅供公示查阅）

镇江锦兴表面工程技术有限公司

南京赛特环境工程有限公司

2020年3月

目录

1. 建设项目概况	3

1.1 建设项目项目由来	3

1.2 关注的主要环境问题	3

1.3 建设项目建设内容及规模	4

2. 生产工艺流程	5

3. 环境质量现状	7

3.1大气环境质量现状	7

3.2地表水环境质量现状评价	8

3.3声环境质量现状评价	9

3.4地下水环境质量现状评价	9

3.5土壤环境质量现状评价	10

4. 污染防治措施	11

4.1施工期污染防治措施	11

4.2运营期污染防治措施	11

5. 环境影响经济损益分析结果	14

6. 环境影响评价结论	14

7. 联系方式	16

# 建设项目概况

## 建设项目项目由来

电路板是当代电子元件业中最活跃的产业，其行业增长速度一般都高于电子元件产业3个百分点左右。电路板可称为印刷线路板或印刷电路板，按基板材质一般分为有机高分子材料和陶瓷片二大类。常用的为有机高分子材料，如：印制电路板（PCB），目前用途最广。随着电子技术的进步，电子器件呈现向小型化、集成化、大功率、多功能等方向的发展趋势，要求电路基板更具有耐热、散热、高可靠性，因此近年来陶瓷（铝基）电路板应用而生。

DPC陶瓷板（亦称为直接镀铜基板）技术优势明显，市场竞争力强，广泛应用于航空航天、汽车电子、军事工业、半导体照明等领域。随着第三代半导体兴起，要求相关电子元件具有高频、高功率、高温特性，这将为陶瓷基板带来广阔市场前景。

经过市场调研和产业研判，镇江锦兴表面工程技术有限公司拟在镇江华科环保电镀专业区投资建设年产200万片陶瓷基板DPC电镀项目，项目的建设既是企业发展的需要，也符合我国电子元器件和信息产业的发展要求。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）的规定，项目需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和对环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。因此，镇江锦兴表面工程技术有限公司委托南京赛特环境工程有限公司开展该项目的环境影响评价工作。评价单位接到委托后，经过初步的现场勘察，收集相关资料，在详细研究了相关资料并进行类比调查分析的情况下，基本掌握了工程运营-环境相关因素，在此基础上，按照国家环境影响评价技术导则的要求，编制了项目的环境影响报告书。

## 关注的主要环境问题

本次评价主要关注的环境问题是建设项目投入营运后主要污染物的产生、控制和环境风险。本项目关注的环境问题是：

（1）拟建项目废气对大气环境的影响及控制措施；

（2）生产废水对地表水环境的影响及控制措施；

（3）生产过程危险固废来源及去向，全生命周期的过程控制措施；

（4）环境风险防范措施和应急体系的建立。

## 建设项目建设内容及规模

（1）项目基本情况

项目名称：年产200万片陶瓷基板DPC电镀项目；

建设单位：镇江锦兴表面工程技术有限公司；

法人代表：周东平；

行业类别：金属表面处理及热处理加工C3360；

项目性质：新建；

建设地点：镇江市新区大港街道镇澄路198号镇江环保电镀专业区5号厂房2、3楼，22号厂房3楼；

投资总额：8355万元；

占地面积及建筑面积：本项目利用镇江环保电镀专业区5号厂房2、3楼，22号厂房3楼布置电镀生产线进行建设，车间总建筑面积为5500m2；

职工人数及工作制度：本项目计划配备职工60人，年工作300天，8小时作业，年有效工作时间2400小时；

拟定投产时间：本项目建设期约2年，预计可在2022年12月全部建成。

- 建设内容

- 本项目产品主要为DPC（Direct Plating Copper直接镀铜）陶瓷导热电路板，以化学镀、电镀等工艺对金属化后陶瓷电路板进行镀铜以及镀银（或金、镍、锡）等电镀增厚工艺生产，其中DPC陶瓷导热电路板（氧化铝）规模为75万片；DPC陶瓷导热电路板（氮化铝）规模为125万片，形成年产200万片DPC陶瓷导热电路板的产能。

- 产品方案

表1  项目主体工程及产品方案

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DPC陶瓷导热电路板（氧化铝） | 万片/年 | 75 |
| 2 | DPC陶瓷导热电路板（氮化铝） | 万片/年 | 125 |
|  | 合计 | 万片/年 | 200 |

# 生产工艺流程

图  总生产工艺图

1、压膜：将干膜通过压膜机压在外购的金属化后陶瓷电路板上，形成保护层。此过程产生废干膜。

2、曝光显影：将掩膜版置于基板的干膜之上，利用底片成像原理，曝光机产生UV光，使干膜发生聚合反应生成不溶弱碱的抗蚀膜层，不需要的部分被有记载图形的掩膜版遮住，不发生光聚合反应。采用碳酸钠配置显影液，未曝光部分的活性基团与碳酸钠溶液反应生成可溶性物质而溶解下来，留下已感光交联固化的图形部分。此过程产生废显影液。

3、电镀铜：以氧化铜作阳极，CuSO4和H2SO4体系为电解液，对基板进行图形电镀。此过程产生含铜废液、清洗废水、硫酸雾等。

4、蚀刻：使用硫酸进行酸性蚀刻，精确的保留需要的铜层面型和厚度。此过程产生含铜废液、清洗废水、硫酸雾等。

5、电镀/化学镀：根据需求，采用电镀或者化学镀的方式，对上述半成品进行镀银以及镀镍（或金、钯、锡）等电镀增厚工艺生产。此过程产生各电镀废液、清洗废水、酸雾、有机废气、含氰废气等。

6、OSP/抗硫化：根据镀层不同，为防止板面在储存、运输的过程中氧化，分别采用OSP或者抗硫化处理，同时增加铜面的焊锡性。此过程产生有机废水。

7、退膜：采用约5%的NaOH溶液将印制线路板上的电镀保护干膜全部去掉。此过程主要产生有机废水、干膜渣。褪膜之后进行水洗烘干，此过程有有机废水产生。

8、划线：将整版陶瓷片使用激光切割机分割成客户需要的尺寸，这个过程会产生粉尘、一般清洗废水及边角料。

9、检验：进行成品检验，最终包装入库。

# 环境质量现状

## 3.1大气环境质量现状

根据《镇江市生态环境状况公报（2018年）》中环境空气监测结果，镇江市区环境空气质量总体未达标，超标污染物为PM10、PM2.5，评价结果见下表。

表2：环境空气质量现状一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10ug/m3 | 60ug/m3 | 16.6% | 达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | - | 150ug/m3 | - |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 38ug/m3 | 40ug/m3 | 95% | 达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | - | 80ug/m3 | - |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 76ug/m3 | 70ug/m3 | 108.6% | 不达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | - | 150ug/m3 | - |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 54ug/m3 | 35ug/m3 | 154.3% | 不达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | - | 75ug/m3 | - |  |
| CO | 年平均质量浓度 | - | - | - | 达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 0.7mg/m3 | 4.0mg/m3 | 17.5% |  |
| O3 | 年平均质量浓度 | - | - | - | 达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 109ug/m3 | 160ug/m3 | 68.1% |  |

由上表所示，项目所在地SO2、CO、NO2、O3达标，PM10、PM2.5未达标。其中PM10、PM2.5年平均质量浓度占标率分别为108.6%和154.3%。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1条，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域环境空气质量判定为不达标区域。

根据区域空气质量达标要求，镇江市发布了《镇江市改善空气质量强制污染物减排方案》（镇政发[2018]22号）、《镇江市颗粒物无组织深度整治实施方案》（镇大气办[2018]2号）、《镇江新区2018年度大气污染防治工作方案》（镇新安环[2018]3号），通过进一步颗粒物的无组织排放整治、铸造行业烟气粉尘专项整治、施工扬尘污染整治、高污染车辆及油品质量管控，大气环境质量状况可以得到进一步改善。

根据本项目的大气污染源特征及环境保护目标，选择氯化氢、硫酸雾、氰化氢、氨和总挥发性有机物（TVOC）作为空气环境质量现状评价的特征因子。监测结果表明本项目评价区域空气环境质量现状监测中监测点的TVOC和氯化氢均未检出，硫酸雾、氨和氰化氢浓度能够达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）和《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中相应浓度限值要求，区域大气环境质量现状较好。

## 3.2地表水环境质量现状评价

地表水现状评价范围：现状评价范围为北山河，新区第二污水处理厂尾水入河口至北山河入江口河段；长江，北山河入江口上游2000m至下游1300m江段。

根据监测结果，污水处理厂入河口断面（北山河）化学需氧量和总磷指标存在一定程度的超标情况，其余监测断面和各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；北山河入河口上游2000m断面（长江）溶解氧未达标，石油类存在一定程度的超标情况，其余各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求；北山河入河口断面（长江）溶解氧未达标，化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类均存在一定程度的超标情况，其余各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求；排污口下游1300m（大港汽渡）断面（长江）溶解氧未达标，石油类存在一定程度的超标情况，其余各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

分析北山河水质超标的主要原因是：新区第二污水处理厂尾水排放执行《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006)中一级标准，各污染物指标均高于北山河水质执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，因此污水处理厂尾水排入北山河会造成入河口部分指标存在一定程度的超标情况，但随着河水稀释，北山河下游各指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

分析长江水质超标的主要原因是：北山河水质执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，长江水质执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，因此北山河汇入长江会造成入河口部分指标存在一定程度的超标情况，而北山河入河口上游和下游水质仅溶解氧未达标，石油类存在一定程度的超标情况，说明随着江水的稀释，部分指标能逐步满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，长江溶解氧未达标的原因主要为江水中各类生物呼吸作用以及微生物分解有机物需要消耗大量的溶解氧，因此容易造成缺氧；石油类超标的原因主要是长江航运业的发展，船舶含油废水的排放。

为改善长江水质，保证石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，镇江市交通运输局已发布《关于进一步做好港口码头大气污染防治和水污染防治工作的通知》（镇交[2018]113号）,其中加快船舶含油污水治理的措施主要有：

①加强含油污水接收能力建设，推进集中处理。船舶含油污水以市场主导，政府引导为主。加强港口、过驳作业区、锚地等船舶含油污水的接收、转运能力建设，由第三方船舶服务企业负责接收并转运至具有资质的企业进行集中处置。

②建立溢油应急机制，提升保障能力加快制定溢油事故应急预案，组建企业含油污水污染事故应急组织机构，制定应急响应程序，建设含油污水应急处理设施，购置应急卸载泵、收油机、收油网、围油栏等设备，建立事故处理系统并进行应急资源准备。

## 3.3声环境质量现状评价

声环境质量现状监测结果表明，监测期间各监测点位的昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的声功能区标准要求，区域声环境质量总体较好。

## 3.4地下水环境质量现状评价

按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）相关规定布设监测点位。根据项目实际情况，共布设地下水水质现状监测点3个，分别位于项目拟建地上游、场地、拟建地下游。

本项目所在区域地下水水质指标中，重碳酸根、硫化物、汞、银未检出，锰、氨氮、挥发酚类满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准，其余监测因子均可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类及以上标准要求，项目所在区域地下水环境质量现状较好。

## 3.5土壤环境质量现状评价

监测结果土壤中所有常规检测因子均能达到《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求，项目所在区域土壤环境质量现状较好。

# 污染防治措施

## 4.1施工期污染防治措施

本项目租赁镇江环保电镀专业区5号厂房2、3楼，22号厂房3楼进行生产，施工期主要为厂房的装修改造，施工期短，对环境影响较小。

## 4.2运营期污染防治措施

据前面各章节对工程运营期环境影响的分析，本节主要分析运营期应采取的环境保护措施及其经济技术的可行性。

- 4.2.1运营期环境空气污染防治措施

本项目各电镀生产线设置为密闭式，实验室设有负压通风橱，废气集气效率可达99%，根据本项目的工艺流程分析，DPC陶瓷电路板生产过程中产生的有组织废气主要为酸性气体（氯化氢、硫酸雾、氰化氢、氯化氢）、碱性气体（氨）、有机废气、颗粒物等。

本项目租赁镇江环保电镀专业区5号厂房2、3楼，22号厂房3楼进行生产，因此5号厂房和22厂房各设置一套综合废气处理装置、一套含氰废气处理装置。

生产及试验过程中产生的氯化氢、硫酸雾、VOCs以及颗粒物由集气系统收集后，引至综合废气处理系统（密闭引风+碱液喷淋+活性炭吸附）处理后，尾气经25m高排气筒（1#，3#）屋顶排放。生产过程中产生的氰化氢由车间集气系统收集后，引至含氰废气处理系统（密闭引风+二级次氯酸钠喷淋）处理后，尾气经25m高排气筒（2#，4#）屋顶排放。

- 4.2.2运营期水污染防治措施

本项目营运期废水主要有前处理废水、含氰废水、综合废水、含镍废水、混排废水、综合废气处理系统喷淋废水（综合废水）、含氰废气处理系统喷淋废水（含氰废水）、纯水机浓水（综合废水）、地面冲洗废水（混排废水）以及职工生活污水。本项目各类废水分质经各专有管道收集后，分别进入华科污水处理站设置的各污水预处理系统进行预处理，最终进入污水站综合生化处理系统处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准后排入北山河，最终排入长江。

### 4.2.3运营期噪声保护措施

本项目营运期噪声源主要是生产线电机、废气引风机、空压机和喷淋塔等设备设施。本项目生产中采取的噪声污染防治措施主要有：

（1）设备选型时尽可能选用环保型低噪声设备，车间内各设备平面布置时，按照闹静分开的原则进行适当布置。

（2）厂房装修根据实际情况选用隔声建材和隔声门窗，且对风机、空压机等噪声较大的设备设施安装减震垫，条件允许的话可以安装隔声罩。

（3）加强对高噪声设备设施的运行管理和检修维护工作，避免因设备故障不正常运行所导致的噪声增大的事情发生。

本项目的噪声治理措施预计投资约10万元，通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本评价认为建设项目采取的噪声治理措施在技术、经济上是可行的。

- 4.2.4运营期固体废物保护措施

本项目固废分为一般固废和危险固废。一般固体废物、危险废物和生活垃圾分类收集，各设置一个相应的收集暂存场所，分区贮存。每个贮存区域之间设置挡板间隔，并应设置防雨、防火、防雷装置。

危险固废主要为废油桶和废污泥；一般固废主要为金属废渣、外包装物、不合格品等。本项目对危险废物采取了分类收集措施，并有资质单位专人专车进行清理转运。生活垃圾由环卫部 门统一收集外运。在采取相应处置及综合利用措施后，固废不外排，对周围环境影响较小。综上，拟建项目的污染防治措施可行，污染物能够达标排放。

### 4.2.5地下水、土壤污染防治措施

（1）源头防控措施

主要包括在工艺、设备、管道、废水收集、废气治理设备采取定期检查、检修，发现污染治理设施故障或防腐防渗层破损，立即停产，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）过程防控措施

1、针对本项目各电镀生产线、化学品仓库、危险废物暂存区，均采用抗渗混凝土浇制地面底板，另在相应重点防腐区域铺设环氧树脂玻璃钢进行防腐处理，防止废水(液)下渗；危险废物暂存区的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)的规定；其它生产涉水涉重区域也均应做好防渗工作。

2、废水收集排放管网：所有电镀生产废水均采用PVC等防腐性塑料管道收集至华科废水处理站相关池体，所有管道均明管安置在混凝土结构之废水排放堰槽内(废水排放堰槽内壁刷涂环氧沥青漆等防腐树脂涂料进行防腐处理)；完善清污分流系统，保证废水能够顺畅排入废水处理系统或应急事故池。

3、围堰及导流沟设置：电镀生产线、化学品仓库、危险废物暂存区周边设置围堰和导流收集沟，采用防渗、防腐，围堰底部用30cm的耐碱水泥浇底，四周壁砖砌用水泥硬化，并涂树脂防水、防渗(围堰内设截流槽，可将事故泄漏废液泵入厂内应急事故池)。

在采取以上分区土壤及地面硬化、防腐等措施及涉水涉化学品区域的围堰收集等措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤污染的发生。

### 4.2.6重金属污染防治措施

根据前面章节的分析，本项目主要采取的重金属污染防范措施有：

①危险废物等委托有资质单位处理处置，危险固废设有专门储存场所，储存罐体和箱体材料均为防腐防渗材料、并设有密封盖，储存场地内设有围堰、导流沟并作防腐防渗处理。转移严格执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。

②各电镀生产线、化学品仓库、危险废物暂存区均采用抗渗混凝土浇制地面底板，另在相应重点防腐区域铺设环氧树脂玻璃钢进行防腐处理，防止废水(液)下渗；其它生产涉水涉重区域也均应做好土地硬化，采用防渗地面，防止渗滤。

③企业内部加强环境监管，建立特征污染物日监测报告制度，对车间或者生产设施废水中重金属等污染物排放进监控，了解企业污染物产生及排放情况。

④制定企业突发环境事件应急预案，并定期演练。

⑤不断推进清洁生产，通过提高改进生产工艺，减少有毒有害原料的使用，从源头减少污染。

# 环境影响经济损益分析结果

（1）环境代价

本项目在创造一定的经济和社会效益的情况下，由于企业生产过程中需要消耗资源，同时排放污染物，对环境和社会也造成了一定的损害。主要体现在本项目生产阶段废气污染物、废水污染物的排放将对区域大气环境和地表水环境造成一定污染。

（2）经济效益分析

建设项目总投资为8355万元，其中环保投资约125万元，占项目总投资的1.5%。建设项目实施后，扩大就业机会，带动相关产业发展，增加财政税源，壮大地方经济。本项目投产后预计新增销售收入49405万元，年利润总额8156万元，年税收总额1803万元。

通过财务分析，建设项目具有盈利能力强、风险小、投资回收期短、回报率高、市场开发潜力大、经济效益和社会效益明显等特点。

该项目投产后需要员工60人，大部分将来自本地，可解决当地部分人员的就业问题，也可以为下岗工人提供就业机会，对当地的就业压力、增加社会安定因素起到了积极作用，能在一定程度上提高当地居民的收入状况，从而提高其生活水平，对于推进构建和谐社会有积极意义。

（2）社会效益分析

本项目建设的社会效益主要表现在：

①本项目在实施过程中所需的基础化工原料和部分辅助材料，将立足于镇江和江苏境内采购。此举既能促进镇江的表面处理行业的发展，同时，也带动了下游化工原料及相关企业的发展，产业迅速发展，市场前景十分看好。

②本项目的投产，不仅增加企业自身的经济效益，而且可以给国家和地方增加税收，同时为就业群众提供了稳定的劳动岗位和较高的经济收入，有助于当地的经济发展。

综上所述，本项目的社会效益极为显著。

# 环境影响评价结论

镇江锦兴表面工程技术有限公司年产200万片陶瓷基板DPC电镀项目位于镇江新区绿色化工新材料产业园中的镇江环保电镀专业区，选址与区域规划相符；项目生产工艺及设备处于国内先进水平；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，污染物排放总量可以在镇江环保电镀专业区内平衡，项目社会效益、经济效益较好。本项目需制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。

因此，在认真落实本项目的各项污染防治措施，严格执行“三同时”，取得周边公众理解和支持的前提下，从环保角度分析，项目在拟建地建设是可行的。

# 联系方式

建设单位名称：镇江锦兴表面工程技术有限公司

系人：商总

电话：18502101466

邮箱：sw@gem-oe.com

联系时间：周一至周五9:00-17:00

环评单位名称：南京赛特环境工程有限公司

联系人：武工

联系电话：025-85282923

邮箱：943966589@qq.com